0x000000: 4850 3835 3036 3043 2045 4341 4c00 ffff  HP85060C ECAL...            strings

0x000010: ffff ffff 6400 4e6f 7620 3238 2031 3939  ....d.Nov 28 199            short (16 bit)

0x000020: 3400 6400 ffff ffff ffff ffff ffff ffff  4.d.............            float (32 bit)

0x000030: ffff ffff ffff 0200 ffff ffff ffff ffff  ................            double (64 bit)

0x000040: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................            addr. (16 bit)

0x000050: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................ 0x000000: Firmware name

0x000060: ffff ffff 3037 3537 3600 ffff ffff ffff  ....07576....... 0x000014: Header size

0x000070: 3335 4620 3335 4600 ffff ffff ffff ffff  35F 35F......... 0x000016: Firmware date

0x000080: ffff ffff 3036 2f4a 756e 2f32 3031 3100  ....06/Jun/2011. 0x000022: Header size?

0x000090: 4d61 6c61 7973 6961 2050 656e 616e 6700  Malaysia Penang. 0x000036: Connector count?

0x0000a0: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................ 0x000064: Serial number

0x0000b0: ffff ffff ffff ffff 3030 3030 3830 3834  ........00008084 0x000070: Connector info

0x0000c0: 3636 00ff ffff ffff ffff ffff 0000 0000  66.............. 0x000084: MFG date

0x0000d0: 804f 1241 0000 00a4 17ae 1842 4702 bc02  .O.A.......BG... 0x000090: MFG location

0x0000e0: 0000 0000 84d7 9741 2800 0300 2100 0000  .......A(...!... 0x0000b8: Lot code

0x0000f0: 4e34 3639 312d 3630 3030 3600 ffff ffff  N4691-60006..... 0x0000cc: Freq. start

0x000100: ffff ffff 2a00 2800 4e6f 6e65 00ff ffff  ....*.(.None.... 0x0000d4: Freq. stop

0x000110: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................ 0x0000dc: # points

0x000120: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................ 0x0000de: ?

0x000130: 8838 0100 703c 0100 ffff ffff ffff ffff  .8..p<.......... 0x0000e0: Freq. step

0x000140: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................ 0x0000e8: ?

0x000150: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................ 0x0000f0: Model

0x000160: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................ 0x000104: Config shorts?

0x000170: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................ 0x000108: Options?

0x000180: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................ 0x000130: EEPROM size?

0x000190: 4702 5802 0000|0400 4702 0400 9014 0000  G.X.....G....... # points, freq. addr.,

0x0001a0: 9814 0000|0400 4702 0400 785d 0000 805d  ......G...x]...] {   # config shorts,

0x0001b0: 0000|0100 4702 0400 60a6 0000 62a6 0000  ....G...`...b...     # points, # entries,

0x0001c0: 0100 4702 0400 42ef 0000 44ef 0000 ffff  ..G...B...D.....     config address,

0x0001d0: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................     data address     } * 4

....  : ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................  _________________________

0x000250: ffff ffff ffff ffff 0000 0000 804f 1241  .............O.A  Frequency doubles

0x000260: 0000 0000 20d6 1341 0000 0000 c05c 1541  .... ..A.....\.A

....  : .... .... .... .... .... .... .... ....  ................

0x001480: 0000 00e2 2ba2 1842 0000 00a4 17ae 1842  ....+..B.......B  _________________________

0x001490: 2400 2700 2500 3500 bc2c 803f d500 79bb  $.'.%.5..,.?..y.  Config 1

0x0014a0: 5828 803f 714f 7bbb 201f 803f df97 6dbb  X(.?qO{. ..?..m.  0x001490: Config shorts

....  : .... .... .... .... .... .... .... ....  ................  0x001498: Re/Im floats

0x005d60: fae3 8e3d 9949 7c3e 691a c73d 9a82 733e  ...=.I|>i..=..s>  _________________________

0x005d70: a1f8 fc3d 888b 673e 2100 2d00 2500 3500  ...=..g>!.-.%.5.  Config 2

0x005d80: 4730 803f 2220 82bb 7e28 803f fc10 7fbb  G0.?" ..~(.?....  0x005d78: Config shorts

....  : .... .... .... .... .... .... .... ....  ................  0x005d80: Re/Im floats

0x00a650: 99ba 793d 0432 3d3e 05d9 a93d 14e2 333e  ..y=.2=>...=..3>  _________________________

0x00a660: 2a00 4c81 083f 7f11 aebe fbdc 013f 7faf  *.L..?.......?..  Config 3

0x00a670: aabe 9132 f83e 569a a6be b0f0 ed3e 0831  ...2.>V......>.1  0x00a660: Config short

....  : .... .... .... .... .... .... .... ....  ................  0x00a662: Re/Im floats

0x00ef30: aabd 7147 f3bd 4aae 91bd 0230 febd 014a  ..qG..J....0...J  _________________________

0x00ef40: 6fbd 2800 4232 803f f18a 89bb a62f 803f  o.(.B2.?...../.?  Config 4

0x00ef50: 94b8 88bb cf24 803f 8377 7dbb 5722 803f  .....$.?.w}.W".?  0x00ef42: Config short

....  : .... .... .... .... .... .... .... ....  ................  0x00ef44: Re/Im floats

0x013820: 8e58 3c3d ffff ffff ffff ffff ffff ffff  .X<=............

....  : ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff  ................